Topologie a topologické kontroly při zpracování dat DTM

FAQ topologické kontroly

Obsah

1.	Pravidla kontrol dat, včetně topologických kontrol	2

2.	Minimální délka úsečky	2

3.	Minimální velikost plochy	2

4.	Nedotahy	2

5.	Minimální vzdálenost bodového objektu od linie	2

6.	Duplicity	2

7.	Křížení prvků	2

8.	Plochování v různých úrovních umístění (LEVEL)	3

Seznam zkratek:

- DI – dopravní infrastruktura

- JVF DTM – jednotný výměnný formát digitální technické mapy

- TI – technická infrastruktura

- VO – veřejné osvětlení

Verze 1.0 z 28. 6. 2022

## Pravidla kontrol dat, včetně topologických kontrol

Pravidla topologických kontrol budou definována v dokumentu: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje, ve kterém jsou podrobně rozpracovány kontroly dat, včetně topologických kontrol.

## Minimální délka úsečky

Otázka: Podle Metodického návodu pro pořizování objektů JVF DTM je uvedeno „více nebo rovno 0,05 m“, v případě TI je uvedeno „více nebo rovno 0,10 m“, ale v případě TI je nesoulad s následující kapitolou (Kontroly), podle které se nesmí vyskytovat prvky s délkou menší nebo rovna 0,05 (jak u TI, tak u ZPS)?

Odpověď: Metodický návod pro pořizování objektů DTM není závazný, závazná budou pravidla v dokumentu Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje.

Minimální délka úsečky bude 0,05 m pro 3. třídu přesnosti.

## Minimální velikost plochy

Otázka: Bude stanovena minimální velikost plochy?

Odpověď: Minimální plochu nemá smysl stanovovat. U plošných objektů ZPS je třeba, aby konstrukční prvky splnily pravidla topologických kontrol. U objektů TI a DI by malé plochy z definice vznikat neměly, v případě malých objektů je třeba zařízení modelovat jako bodové objekty.

## Nedotahy

Otázka: Jak se budou řešit nedotahy – vzdálenost koncových bodů dvou linií, vzdálenost koncového nebo lomového bodu jedné linie od druhé?

Odpověď: Při pořizování nových dat se musí vycházet ze střední souřadnicové chyby dle použité třídy přesnosti (3. nebo lepší). Nicméně topologické kontroly budou mít nastaven parametr – pro účely nového mapování ve 3. třídě přesnosti 0,05 m.

## Minimální vzdálenost bodového objektu od linie

Otázka: Jaká bude nastavena minimální vzdálenost bodového objektu od linie?

Odpověď: Minimální vzdálenost bude nastavena na 0,05 m, výstupem kontroly nebude chyba ale varování.

## Duplicity

Otázka: Jsou povoleny některé duplicity? Pokud ano, které (např. mostovka x zábradlí, hrana schodiště x zábradlí, hrana terénu x plot, …)

Odpověď: Ano, kontrola „Kolize prvků – překryv “ se týká pouze konstrukčních linií plošných objektů. U plošných odvozených objektů jsou pouze 2 překryvné objekty: Mostovka a Průběh tunelu.

## Křížení prvků

Otázka: Je povoleno křížení konstrukční linií plošných prvků s liniemi prvků, které plochy netvoří? (plot x terénní hrana)?

Odpověď: Ano, to není problém. Plochy se ohraničují konstrukčními liniemi pouze prvků, které jsou plochotvorné. Je ale potřeba mít na obou liniích v místě křížení vrchol.

## Plochování v různých úrovních umístění (LEVEL)

Otázka: Pokud kříží komunikace vodní tok, bude ve výsledku plocha komunikace přerušena a průběžně bude plochován vodní tok?

Odpověď: Plochování bude řešeno různými úrovněmi umístění (LEVEL). Pokud máme všechny potřebná data, tak v ideálním případě bude:

- LEVEL 0:

  - ZPS – objekty vodní tok a hospodářsky nevyužívaná plocha (konstrukční prvky, včetně definičních bodů) – plochuje IS DTM kraje

- LEVEL 1:

  - ZPS – provozní plocha komunikace (konstrukční prvky, včetně definičního bodu) - plochuje IS DTM kraje

  - ZPS – Mostovka (konstrukční prvky, včetně definičního bodu) - plochuje IS DTM kraje

  - DI – Obvod pozemní komunikace – předáno jako polygon (IS DTM kraje neprovádí plochování)

  - DI – Obvod mostu - předáno jako polygon (IS DTM kraje neprovádí plochování)

Ukázka mapování mostu v LEVEL 0 a 1 je v Plzeňském katalogu jako modelový případ: https://dtmobjekty.plzensky-kraj.cz/pk-dtm-2021/modelove-pripady. Zde je sice uveden případ křížení dvou komunikací, ale princip umístění objektů do LEVEL 0 a 1 je stejný.